HDICU-ZKB01A

STM32嵌入式开发

零基础调试详细方案

从环境搭建到程序下载的完整指南

日期：2026年4月

# 目录

第一章 准备工作 ........................... 3

第二章 软件安装 ........................... 4

第三章 硬件连接 ........................... 8

第四章 创建工程 ........................... 11

第五章 编译下载 ........................... 18

第六章 串口调试 ........................... 21

第七章 传感器测试 ......................... 24

第八章 常见问题 ........................... 28

# 第一章 准备工作

## 1.1 需要准备的硬件

| 序号 | 物品名称 | 型号/规格 | 参考价格 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST-Link V2调试器 | ST-Link V2（蓝色小板） | ¥15-30 | 必备 |
| 2 | USB转TTL模块 | CH340G/CP2102/FT232 | ¥5-15 | 必备 |
| 3 | 杜邦线 | 公对母、母对母各20根 | ¥5-10 | 必备 |
| 4 | 万用表 | 普通数字万用表即可 | ¥30-80 | 推荐 |
| 5 | 逻辑分析仪 | Saleae/国产8通道 | ¥50-150 | 推荐 |
| 6 | 12V电源适配器 | 12V/2A DC电源 | ¥15-30 | 必备 |

## 1.2 需要准备的软件

| 序号 | 软件名称 | 用途 | 下载地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32CubeIDE | ST官方免费IDE，集成CubeMX配置工具 | st.com/stm32cubeide |
| 2 | ST-Link驱动 | 调试器驱动程序 | CubeIDE自带 |
| 3 | 串口助手 | 串口数据收发调试 | SSCOM/UartAssist |
| 4 | CH340驱动 | USB转TTL驱动（如果用CH340芯片） | wch.cn |

💡 小贴士 建议先准备好所有硬件和软件再开始调试，避免中途中断。ST-Link V2是最常用的调试器，便宜好用。

# 第二章 软件安装

## 2.1 安装STM32CubeIDE

STM32CubeIDE是ST官方推出的免费集成开发环境，集成了代码编辑、编译、调试功能，并内置CubeMX图形化配置工具。

### 下载步骤

- 访问ST官网：https://www.st.com/stm32cubeide

- 点击"Get Software"按钮

- 选择Windows版本（约700MB）

- 需要注册ST账号（免费），或使用邮箱接收下载链接

- 下载完成后运行安装程序

### 安装步骤

- 双击安装程序 en.st-stm32cubeide_xxx_win.exe

- 选择安装路径（建议使用默认路径，避免中文和空格）

- 勾选"ST-Link驱动"和"J-Link驱动"

- 等待安装完成（约5-10分钟）

- 安装完成后重启电脑

⚠️ 注意事项 1. 安装路径不要有中文和空格 2. 安装过程中会弹出驱动安装窗口，全部点"安装" 3. 如果杀毒软件报警，请添加信任

## 2.2 安装CH340驱动

如果你的USB转TTL模块使用CH340芯片，需要安装驱动程序。

- 访问官网：http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html

- 下载CH341SER.EXE

- 运行安装程序，点击"安装"

- 插入USB转TTL模块，设备管理器中应显示"USB-SERIAL CH340 (COMx)"

## 2.3 验证安装

安装完成后，进行以下验证：

| 检查项 | 正确状态 | 如果失败 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeIDE启动 | 能正常打开，显示欢迎界面 | 重新安装 |
| ST-Link插入电脑 | 设备管理器显示STMicroelectronics... | 安装ST-Link驱动 |
| USB转TTL插入电脑 | 设备管理器显示COM端口 | 安装CH340/CP210x驱动 |

# 第三章 硬件连接

## 3.1 ST-Link调试器连接

ST-Link用于程序下载和在线调试，使用SWD接口（只需4根线）。

| ST-Link引脚 | 目标板引脚 | STM32引脚 | 线色建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| SWDIO | SWD | PA13 | 绿色 |
| SWCLK | SWC | PA14 | 黄色 |
| GND | GND | GND | 黑色 |
| 3.3V | 3V3 | VDD | 红色（可选） |

⚠️ 重要提示 1. 必须连接GND！没有共地无法通信 2. 3.3V线可以不接（如果目标板有独立供电） 3. 不要接反！接反可能烧坏芯片

## 3.2 USB转TTL连接（串口调试）

用于查看调试信息和与传感器通信测试。

| USB转TTL引脚 | 目标板引脚 | STM32引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD | RX | PA3 (UART2_RX) | 发送→接收 |
| RXD | TX | PA2 (UART2_TX) | 接收←发送 |
| GND | GND | GND | 必须连接 |

💡 交叉连接原则 TX接RX，RX接TX！ 这是串口通信的基本规则：发送端接对方的接收端，接收端接对方的发送端。

## 3.3 传感器连接

本项目涉及的传感器接口（根据原理图）：

| 传感器 | 连接器 | TX引脚 | RX引脚 | 波特率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 MWD1006E | CN5 | PB10 | PB11 | 9600 |
| O2 OCS-3RL-2.0 | CN16 | PC10 | PC11 | 9600 |
| JFC103体征 | CN6 | PC12 | PD2 | 38400 |
| iPad App | CN4 | PA2 | PA3 | 115200 |

# 第四章 创建工程

## 4.1 新建STM32工程

### 步骤1: 启动STM32CubeIDE

- 双击桌面图标启动STM32CubeIDE

- 选择工作空间路径（建议：D:\STM32_Projects）

- 点击"Launch"进入主界面

### 步骤2: 创建新工程

- 菜单栏：File → New → STM32 Project

- 等待芯片数据库加载（首次需要下载）

- 在搜索框输入：STM32F103VET6

- 选中芯片，点击"Next"

- 输入工程名：HDICU_ZKB01A

- 点击"Finish"完成创建

## 4.2 配置时钟（CubeMX）

工程创建后会自动打开.ioc配置文件，这是CubeMX的图形化界面。

### 配置外部晶振

- 左侧展开"System Core" → 点击"RCC"

- High Speed Clock (HSE)：选择"Crystal/Ceramic Resonator"

- Low Speed Clock (LSE)：选择"Disable"（如果不用RTC）

### 配置时钟树

- 点击顶部"Clock Configuration"标签页

- 在Input frequency输入：8（原理图显示8MHz晶振）

- 在HCLK框输入：72，按回车

- 软件会自动计算PLL参数

💡 时钟配置要点 STM32F103VET6最高支持72MHz。 配置为：8MHz外部晶振 → PLL×9 → 72MHz系统时钟

## 4.3 配置调试接口

- 左侧展开"System Core" → 点击"SYS"

- Debug：选择"Serial Wire"（SWD模式）

- 这会自动保留PA13/PA14为调试引脚

## 4.4 配置UART

本项目需要配置5路UART：

### UART2配置（iPad通信，PA2/PA3）

- 左侧展开"Connectivity" → 点击"USART2"

- Mode：选择"Asynchronous"

- Parameter Settings → Baud Rate：115200

- Word Length：8 Bits

- Parity：None

- Stop Bits：1

### 其他UART配置

| UART | 用途 | 波特率 | TX/RX引脚 | Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USART1 | 屏幕/显示 | 115200 | PA9/PA10 | Async |
| USART2 | iPad App | 115200 | PA2/PA3 | Async |
| USART3 | CO2传感器 | 9600 | PB10/PB11 | Async |
| UART4 | O2传感器 | 9600 | PC10/PC11 | Async |
| UART5 | JFC103体征 | 38400 | PC12/PD2 | Async |

## 4.5 配置ADC（温度采集）

- 左侧展开"Analog" → 点击"ADC1"

- 勾选IN0（PA0）、IN1（PA1）、IN4（PA4）、IN5（PA5）

- Configuration → Scan Conversion Mode: Enabled

- Number Of Conversion: 4

- 配置Rank1-4分别对应Channel0、1、4、5

## 4.6 配置GPIO

根据原理图配置继电器控制、PWM输出、按键输入等GPIO。

### PWM输出（风机/灯光控制）

- PD10/PD11/PD12 → GPIO输出（护理等级灯1/2/3）

- PE2/PE3/PE4 → 配置为PWM输出（风机调速控制）

### 按键输入

- PB12/PB13/PB14 → GPIO_Input（上拉）

## 4.7 生成代码

- 点击顶部"Project Manager"标签页

- 确认Project Name正确

- Code Generator → 勾选"Generate peripheral initialization as a pair of .c/.h files"

- 点击右上角"GENERATE CODE"按钮

- 弹出提示框点击"Open Project"

✅ 代码生成完成 此时CubeIDE会自动切换到代码编辑视图，可以看到自动生成的初始化代码。 主要代码文件在Core/Src/目录下。

# 第五章 编译下载

## 5.1 编译工程

- 菜单栏：Project → Build Project（或按Ctrl+B）

- 查看底部Console窗口的编译输出

- 编译成功显示"Build Finished. 0 errors, x warnings"

| 编译结果 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 errors, 0 warnings | 完美！可以直接下载 |
| 0 errors, x warnings | 可以下载，但建议检查警告 |
| x errors | 必须修复错误才能下载 |

## 5.2 连接ST-Link

- 按照第三章连接好ST-Link调试器

- 确保目标板已上电

- ST-Link的LED灯应该亮起

## 5.3 下载程序

- 菜单栏：Run → Debug（或按F11）

- 首次会弹出调试配置窗口，选择"STM32 MCU Debugging"

- 点击"OK"开始下载

- 下载成功后程序会停在main()函数入口

- 点击绿色▶️按钮（Resume）开始运行

💡 快捷操作 F11 = 下载并调试（会停在main入口） Ctrl+F11 = 直接运行（不停顿） 红色■按钮 = 停止调试

## 5.4 常见下载错误

| 错误信息 | 解决方法 |
| --- | --- |
| No ST-Link detected | 检查USB连接，重新插拔ST-Link，安装驱动 |
| Cannot connect to target | 检查SWD/SWC/GND连线，确保目标板上电 |
| Flash download failed | 按住BOOT0键上电后重试，或检查芯片是否锁死 |
| Target voltage too low | 检查电源，确保3.3V供电正常 |

# 第六章 串口调试

## 6.1 打开串口助手

- 运行SSCOM或UartAssist

- 选择正确的COM端口（设备管理器中查看）

- 设置波特率：115200（与代码中配置一致）

- 数据位：8，停止位：1，校验：None

- 点击"打开串口"

## 6.2 添加调试打印代码

在main.c中添加printf重定向和测试代码：

// 在main.c顶部添加（USER CODE BEGIN Includes） #include <stdio.h> // printf重定向（USER CODE BEGIN 0） int _write(int file, char *ptr, int len) { HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)ptr, len, 100); return len; } // 在while(1)循环中（USER CODE BEGIN 3） printf("Hello HDICU! Tick=%lu\r\n", HAL_GetTick()); HAL_Delay(1000);

## 6.3 验证串口通信

- 重新编译（Ctrl+B）并下载（F11）

- 串口助手中应看到"Hello HDICU! Tick=xxx"每秒输出

- Tick值每秒增加1000（毫秒计数）

✅ 串口调试成功标志 看到Hello消息说明： 1. 芯片正常运行 2. UART2配置正确 3. TX/RX连线正确 4. 波特率匹配

# 第七章 传感器测试

## 7.1 CO2传感器测试（MWD1006E）

### 硬件连接

- 传感器VCC → 5V电源

- 传感器GND → GND

- 传感器TX → PB11 (UART3_RX)

- 传感器RX → PB10 (UART3_TX)

### 测试方法

- 传感器上电后等待60秒预热

- 传感器默认每4秒主动上传数据

- 数据帧格式：FF 17 04 00 [CO2_H] [CO2_L] 00 00 [SUM]

- CO2浓度 = Byte4×256 + Byte5 (ppm)

📊 示例数据 收到：FF 17 04 00 01 F4 00 00 E9 CO2 = 0x01×256 + 0xF4 = 500 ppm

## 7.2 O2传感器测试（OCS-3RL-2.0）

### 测试方法

- 传感器上电后即开始工作

- 默认每秒上报2次数据

- 数据帧12字节：16 09 [模式] [O2_H] [O2_L] [湿_H] [湿_L] [温_H] [温_L] [压_H] [压_L] [CS]

- 各参数值需除以10得到实际值

## 7.3 体征模块测试（JFC103）

### 测试方法

- 模块上电后发送0x8A开始采集

- 模块每1.28秒返回88字节数据包

- Byte[65] = 心率值（次/分钟）

- Byte[66] = 血氧值（%）

- 手指轻放传感器，不要用力按压

## 7.4 NTC温度测试

- 读取ADC原始值（0-4095）

- 计算NTC电阻：R_ntc = 10000 × ADC / (4095 - ADC)

- B值公式计算温度：T = 1/(1/298.15 + ln(R/10000)/3950) - 273.15

- 25°C时ADC约为2048，可用此验证连接

# 第八章 常见问题

## 8.1 编译问题

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| undefined reference to xxx | 缺少源文件或库，检查是否添加了所有.c文件 |
| implicit declaration of xxx | 缺少头文件include，或函数声明 |
| expected ';' before xxx | 语法错误，检查上一行是否缺少分号 |

## 8.2 下载问题

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 芯片锁死无法下载 | 按住BOOT0键上电，用STM32CubeProgrammer全片擦除 |
| 下载后程序不运行 | 检查时钟配置，外部晶振是否正确 |
| SWD连接不稳定 | 检查杜邦线接触，缩短连线长度 |

## 8.3 串口问题

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 串口无输出 | 检查TX/RX是否交叉连接，波特率是否匹配 |
| 乱码 | 波特率不匹配，或时钟配置错误 |
| 只能发不能收 | 检查RX引脚连线，或中断是否使能 |

## 8.4 传感器问题

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| CO2读数始终为0 | 预热时间不够（需60秒），或校验和计算错误 |
| O2读数异常 | 检查是否切换了正确的工作模式（PSA/纯氧） |
| JFC103无心率数据 | 手指未正确放置，或压力过大导致血流不畅 |
| NTC温度不准 | 检查分压电阻是否为10kΩ，B值参数是否正确 |

— 文档结束 —

如有疑问，请随时联系技术支持